CAD for VLSI Design

指導教授: 陳聿廣

PA4

Analog Floorplan

(結報)

系級 電機四B

學號 110501544

姓名 翁瑄妤

目錄

--------------------------------------------

Compilation and Execution 3

Completion 3

2.1  The Result of Execution3

2.2  The Result Diagram 4

Algorithms and Data Structures 5

3.1  Overall Framework 5

3.2  Data Structure Design 6

3.3  Algorithm Design 7

Perturbation Strategy and Operations 8

4.1  Perturbation Strategy Overview 9

4.2  Variant Switch 9

4.3  Node Relocation 9

Cost Function and State Transition 10

5.1  Cost Function Design 10

5.2  State Transition Decision 10

5.3  Temperature Control Strategy 10

Hardness 11

Suggestions 11

- Compilation and Execution

主要在工作站上執行程式，其系統為Linux 3.10.0、Host為140.115.71.87。

執行指令分為以下步驟:

- 打開所屬資料夾 (所需資料皆在PA4的資料夾裡)

cd PA4/

- 執行Makfile檔案(有另外加run1、run2、check1、check2做測試用)：

- 將作業cpp檔輸出成執行檔.o檔

make all

- 執行輸出檔，生成輸出檔案(以case1.block為例)

make run input=case1.block output=case1.txt

- 清除執行檔

make clean

- 執行 CHECKER 檔確認輸出檔案內容是否正確 (以c17為例)

chmod +x PA4_checker

./PA4_checker case1.block case1.txt

- Completion

  - The Result of Execution

case1.block                            case2.block

由上面兩張照片可得知，執行出來的兩份輸出檔案皆為正確，且指令皆以比照投影片要求執行，因此這份檔案已完成作業中的所有要求。

2.2  Result diagram

- case1.block

- case2.block

在執行程式上，最終會繪出最好的binary tree架構解，並利用python視覺化每個Block實際放置的位置。

- Algorithms and Data Structures

3.1  Overall Framework

整體架構利用class模組化設計，主要包含以下幾個模組：

- Contour模組

- 管理「水平」與「垂直」兩條輪廓線，用來追蹤已放置硬塊的 occupied profile

- 確保新放置的硬塊不會與現有區塊重疊

- 作為 floorplanning 時，找到最左下（或最貼合父節點）的位置基準

- Floorplanner模組

- 保存整棵 B*-Tree 結構與所有Block的尺寸與座標

- 以層序或遞迴方式，根據 B*-Tree 拓撲決定每個Block放置順序

- 透過 Contour 提供的位置資訊，為每個Block計算最合法的放置座標

- 評估品質（面積、INL等）並提供擾動方法

- SimulatedAnnealing模組

- 負責全域搜尋策略，包裹 Floorplanner 的擾動與評估

- 控制「溫度」與「降溫／重新加熱」機制，平衡探索與利用

- 根據成本函數（面積＋長寬比、INL 等加權）決定接受新解的機率

- 維護目前解與最佳解，並在時間或迭代上限後輸出最終配置

3.2  Data Structure Design

- struct BlockOption

用於儲存每個電晶體元件的不同尺寸選項，包括寬度、高度、列倍數和行倍數。

- struct Block

代表電路中的一個電晶體元件，包含名稱、多種尺寸選項、目前的選項以及放置座標。

- struct BTreeNode

B*-Tree 的節點結構，left 指向右方的子節點，right 指向上方的子節點。

3.3  Algorithm Design

- B*-Tree Initialization Algorithm ( buildInitialBTree() )

將所有區塊組織成一個類似完全二元樹的結構，每個節點代表一個區塊，左子樹表示右方相鄰的區塊，右子樹表示上方相鄰的區塊。

- Contour-based Packing Algorithm ( place() )

使用兩條輪廓線（水平和垂直）來追蹤已放置區塊的邊界，確保新放置的區塊不會重疊。

- INL Calculation Algorithm ( INL() )

對所有 block 中心距質心的累積非線性誤差進行積分，對後續計算cost值時有幫助。

- Perturbation Strategy and Operations

模擬退火過程中，主要以 B*-Tree 為基礎結構，使用三種主要的擾動操作來生成鄰域解，並隨機等機率選擇其中一種執行，確保搜索空間的多樣性與廣度。

| 擾動策略 | 機率 |
| --- | --- |
| Block Index Swap | 33.3% |
| Variant Switch | 33.3% |
| Node Relocation | 33.3% |

  - Perturbation Strategy Overview

目標：保持 B*-Tree 結構不變，只交換兩個節點所代表的物理區塊，以改變它們在Floorplan中的相對位置關係。

4.2  Variant Switch

目標：在同一個 block 上切換寬高配比選項，讓Block能在多種尺寸下重組布局。

4.3  Node Relocation

目標：真正改變 B*-Tree 的結構，將某個節點從樹中移除並重新插入到另一處，以獲得更大范圍的拓撲變化。

- Cost Function and State Transition

  - Cost Function Design

主要將「面積最佳化」與「INL 最小化」兩大目標合併成單一數值，用於排序與接受判斷。

Total Cost = α × Area_Cost + (1 − α) × INL_Cost

- α：面積成本權重（0 ≤ α ≤ 1），實驗調整。

- Area_Cost：結合 bounding‐box 面積與長寬比罰則：

Area_Cost = Chip_Area × [1 + F(AR)]

  - Chip_Area = W×H，其中 W = maxi (xi + wi)，H = maxi (yi + hi)。

  - AR = max(W/H, H/W)

  - 罰則函數：

- INL_Cost = INL：對所有 block 中心距質心的累積非線性誤差進行積分，見 Section 3.3。

  - State Transition Decision

accept() function :

  - Temperature Control Strategy

採用多階段分段冷却，並配合自適應重熱機制，根據已用時間比例進行降温：

| 時間階段 | 冷卻係數 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 前 40%（0–236 s） | 0.98 | 快速降温，粗略搜尋區域 |
| 中 30%（236–413 s） | 0.995 | 慢速降温，精細搜尋 |
| 後 30%（413–590 s） | 0.999 | 極慢降温，微調最佳解 |

- Hardness

  - B*-Tree 結構

一開始以為調整 B*-Tree 拓撲就只是換一下 parent 或 child 指標，結果根本沒這麼簡單。移一個節點，下面整棵子樹的關係都要重新整理，如果沒處理好，就會整個斷樹 or 重複節點超亂。

後來是自己慢慢拆成幾個功能來搞定的：

- removeNode() 負責安全地拔掉一個節點，還要顧好它的小孩怎麼接上去。

- insertSubtree() 則是把拔下來的節點加回去時，能正確插在新位置。

- 最後寫了個 collectNodes()，方便收集所有節點來選擇要操作哪一個，避免每次都得重新走一遍樹。

這三個搭配起來才終於讓 Node Relocation 不會亂掉。

  - Contour維護

每次放一個 block都要更新上方的輪廓線，但Contour是多段線組成的，要考慮重疊、切割、合併，光想就頭痛。

我最後是先自己定義一個 Segment 結構，把每段輪廓的 start, end, height 都存起來。

然後每次放新 block：

- 先找出會影響到的 segment

- 分割它們

- 插入新的區塊輪廓

- 最後把左右相連、同高度的段合起來，避免輪廓太破碎

加上每次更新完都重新排序一次，確保 segment 是照 x/y 座標排列。這樣 contour 才能正確維持每個 block 上方的空間高度。

- Suggestions

雖然作業有提供測資，但實際上大家很難評估自己的結果到底表現得好不好，尤其是在調整參數或演算法時，完全沒有一個參考的標準可以依據，常常會變成盲目嘗試。建議未來可以提供一些助教或學長姐的示範結果（例如面積、INL 或 cost 值），讓大家有個合理的參考範圍，這樣也比較知道努力的方向。